广元市精神卫生中心

床上用品采购项目产品参数

- 一、采购清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 湖蓝被套 | - 1400 | - 套 |
| - 2 | - 湖蓝床罩 |  |  |
| - 3 | - 湖蓝枕套 |  |  |
| - 4 | - 粉色被套 | - 100 | - 套 |
| - 5 | - 粉色床罩 |  |  |
| - 6 | - 粉色枕套 |  |  |

- 二、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被套 | 1.7m*2.35m | 1、纤维成分含量(%):棉100； 2、密度：经向：(根/10cm)：≥598，纬向(根/10cm)：≥354； 3、耐水色牢度：≥3级； 4、耐汗渍色牢度：≥3级； 5、耐摩擦色牢度：≥3级； 6、水洗尺寸变化率：±3%； 7、甲醛含量：≤20mg/kg； 8、ph值：4.0-7.5； 9、异味：无 10、可分解致癌芳香胺染料：禁用； 11、耐高温，耐氯漂； - 12、此医用被套床面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率。菌种名称及(菌种编码)：金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)、大肠杆菌(ATCC 25922)、白色念珠菌(ATCC 10231)、肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)、铜绿假单胞菌(ATCC 10145)、枯草芽孢杆菌(CICC 10002)； - ★13、本项目涉及医用布类产品，技术要求参照国家强制标准《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》、医疗场所《DB51-T 1768.1-2018公共用纺织产品通用技术要求》、纺织品抗菌性能评价《GB/T 20944.3-2008》等标准制定。 | 1500套 |  |
| 2 | 床罩 | 床垫尺寸：2m*0.9m*0.1m | 1、纤维成分含量(%):棉100； 2、密度：经向：(根/10cm)：≥598，纬向(根/10cm)：≥354； 3、耐水色牢度：≥3级； 4、耐汗渍色牢度：≥3级； 5、耐摩擦色牢度：≥3级； 6、水洗尺寸变化率：±3%； 7、甲醛含量：≤20mg/kg； 8、ph值：4.0-7.5； 9、异味：无 10、可分解致癌芳香胺染料：禁用； 11、耐高温，耐氯漂； - 12、此医用床罩床面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率。菌种名称及(菌种编码)：金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)、大肠杆菌(ATCC 25922)、白色念珠菌(ATCC 10231)、肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)、铜绿假单胞菌(ATCC 10145)、枯草芽孢杆菌(CICC 10002)； ★13、本项目涉及医用布类产品，技术要求参照国家强制标准《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》、医疗场所《DB51-T 1768.1-2018公共用纺织产品通用技术要求》、纺织品抗菌性能评价《GB/T 20944.3-2008》等标准制定。 |  |  |
| 3 | 枕套 | 0.53m*0.8m | 1、纤维成分含量(%):棉100； 2、密度：经向：(根/10cm)：≥598，纬向(根/10cm)：≥354； 3、耐水色牢度：≥3级； 4、耐汗渍色牢度：≥3级； 5、耐摩擦色牢度：≥3级； 6、水洗尺寸变化率：±3%； 7、甲醛含量：≤20mg/kg； 8、ph值：4.0-7.5； 9、异味：无 10、可分解致癌芳香胺染料：禁用； 11、耐高温，耐氯漂； - 12、此医用枕套床面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率。菌种名称及(菌种编码)：金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)、大肠杆菌(ATCC 25922)、白色念珠菌(ATCC 10231)、肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)、铜绿假单胞菌(ATCC 10145)、枯草芽孢杆菌(CICC 10002)； ★13、本项目涉及医用布类产品，技术要求参照国家强制标准《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》、医疗场所《DB51-T 1768.1-2018公共用纺织产品通用技术要求》、纺织品抗菌性能评价《GB/T 20944.3-2008》等标准制定。 |  |  |

参考图片：