一、产品明细及要求

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 咬骨钳（后咬） | - 1.反咬，切口1.8mm—2.2mm,φ3.5*130mm - 2.材料：产品采用630不锈钢材料制造,PVD镀膜，耐磨损抗腐蚀。 - 3.硬度：头部硬度为47HRC～55HRC。 4.表面粗糙度：头部和杆部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 - 5.夹持力：头部夹持力大于10N。 - 6.锋利度：刃口锋利，不得有卷刃、崩刃或臼口缺陷。 - 7.可高温高压灭菌。 | 1 | 1500 |
| 咬骨钳（前咬） | - 1.由动钳头、上推杆、固定鞘、前钳柄和后钳柄组成。 - 2.工作范围：反咬，长度105mm。 - 3.头部形状：直切，推杆式，张开度应不小于5mm。 - 4.采用医用不锈钢钢材料制造。 - 5.表面粗糙度Ra值：头部和杆部应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 - 6.具有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中5.4b级的规定。 | 1 | 900 |

注：投标产品若为医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或注册登记表或备案证，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明材料。

二、报价表

| 序号 | 产品名称 | 生产企业 | 注册证号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.响应供应商报价包括但不限于采购内容，应报尽报以保证项目正常开展。

- 因各生产厂家产品注册名称等信息的差异，所以产品名称和规格可以不限于明细清单中的名称和规格，但产品功能必须满足临床技术或项目开展要求，并提供相应佐证资料。

- 产品若为挂网产品，必须在药品和医用耗材招采管理系统挂网采购

响应供货商： （名称及公章）

联 系 人：                                联系方式：                                    报价日期